Техническое задание на глюкометр Акку-Чек Актив

| Время измерения | Не более 5 сек |
| --- | --- |
| Объем капли крови | Не менее 1-2 мкл |
| Объем памяти | Не менее 350 результатов измерений с указанием времени и даты |
| Маркировка результатов | до и после еды |
| Кодирование | Автоматическое |
| Передача данных на ПК | через инфракрасный порт |
| Длительность работы батареи | Не менее 1000 измерений |
| Диапазон измерений | 0,6-33,3 ммоль/л |
| Метод измерения | фотометрический |
| Условия хранения | от -25°C до +70°C без батарейки от -10°C до +50°C с батарейкой |
| Рабочая температура системы | от +10°C до +40°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | более 85% |
| Рабочая высота | до 4000 м над уровнем моря |
| Дисплей | жидкокристаллический дисплей (ЖКД), 96 сегментов |
| Размеры, не более | Не менее 104,5 x 51,5 x 22 мм |
| Вес не более | Не более 60 г с батарейкой |

Информация взята с сайта www.test-poloska.ru